REZOLŪCIJA MSC.263(84)

(pieņemta 2008. gada 16. maijā)

PĀRSKATĪTIE VEIKTSPĒJAS STANDARTI UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS KUĢU TĀLĀS DARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN SEKOŠANAS SISTĒMAI

KUĢOŠANAS DROŠĪBAS KOMITEJA

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas par Starptautisko Jūrniecības organizāciju 28. panta b) punktu par Komitejas funkcijām,

ATSAUCOTIES ARĪ UZ rezolūciju A.886(21) par veiktspējas standartu un tehnisko specifikāciju pieņemšanas un grozīšanas procedūru, ar ko Asambleja noteica, ka veiktspējas standartus un tehniskās specifikācijas, kā arī to grozījumus, pieņem Kuģošanas drošības komiteja,

ATSAUCOTIES ARĪ UZ grozītās 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (Konvencija) jauno V/19-1. noteikumu par kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmu,

ATSAUCOTIES ARĪ UZ Kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas veiktspējas standartiem un funkcionālajām prasībām (veiktspējas standarti), kas pieņemti ar rezolūciju MSC.210(81) un grozīti ar rezolūciju MSC.254(83),

ATZĪSTOT arī nepieciešamību pieņemt noteiktus veiktspējas standartu grozījumus,

IZSKATĪJUSI sniegto ieteikumu, savā astoņdesmit ceturtajā sesijā

- PIEŅEM Pārskatītos veiktspējas standartus un funkcionālās prasības kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmai, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

- IESAKA Konvencijas Līgumslēdzējām valdībām nodrošināt, ka:

- kuģa sistēmas un iekārtas, ko izmanto, lai izpildītu Konvencijas V/19-1. noteikumu, atbilst veiktspējas standartiem, kas nav zemāki par tiem, kuri norādīti šīs rezolūcijas pielikumā;

- visi Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas (LRIT) datu centri un starptautiskā LRIT datu apmaiņa atbilst funkcionālām prasībām, kas nav zemākas par tām, kuras noteiktas šīs rezolūcijas pielikumā, un

- tās nekavējoties iesniedz Organizācijai un LRIT datu centriem informāciju, kas nepieciešama, lai izveidotu LRIT sistēmu un nodrošinātu tās nepārtrauktu darbību, un atjaunina šādu informāciju vienmēr, kad notiek izmaiņas;

- VIENOJAS vajadzības gadījumā, ņemot vērā gūto pieredzi, pārskatīt un grozīt pārskatītos veiktspējas standartus un funkcionālās prasības kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmai, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā;

- ATCEĻ rezolūcijas MSC.210(81) un MSC.254(83).

PIELIKUMS

PĀRSKATĪTIE VEIKTSPĒJAS STANDARTI UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS KUĢU TĀLĀS DARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN SEKOŠANAS SISTĒMAI

- Pārskats

  - Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēma nodrošina kuģu starptautisku identifikāciju un sekošanu.

  - LRIT sistēmā ietilpst kuģa LRIT informācijas pārraides iekārta, sakaru pakalpojuma sniedzējs(-i), lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzējs(-i), LRIT datu centrs(-i), tostarp jebkura saistītā kuģu novērošanas sistēma(-as), LRIT datu izplatīšanas plāns un starptautiskā LRIT datu apmaiņa. Atsevišķus LRIT sistēmas darbības aspektus pārskata vai pārbauda LRIT koordinators, kurš rīkojas visu Līgumslēdzēju valdību vārdā. Turpmāk 1. attēlā parādīta LRIT sistēmas arhitektūra.

1. attēls

LRIT sistēmas arhitektūra

  - LRIT informācija tiek sniegta Līgumslēdzējām valdībām un meklēšanas un glābšanas dienestiem, kas ir tiesīgi saņemt informāciju pēc pieprasījuma ar nacionālo, reģionālo, kooperatīvo un starptautisko LRIT datu centru sistēmas starpniecību, vajadzības gadījumā izmantojot starptautisko LRIT datu apmaiņu.

  - Katrai administrācijai jāsniedz LRIT datu centram, kuru tā izraudzījusies, to kuģu saraksts, kuri kuģo ar tās karogu un kuriem ir pienākums pārraidīt LRIT informāciju, kopā ar citu būtisku informāciju, un izmaiņu gadījumā bez nepamatotas kavēšanās jāatjaunina šādi saraksti. Kuģiem LRIT informācija ir jāpārraida to administrācijas izraudzītam datu centram.

  - Kuģu pienākums nosūtīt LRIT informāciju un Līgumslēdzēju valdību un meklēšanas un glābšanas dienestu tiesības un pienākumi saņemt LRIT informāciju ir noteikti 1974. gada SOLAS konvencijas V/19-1. noteikumā.

- Definīcijas

  - Ja vien nav skaidri noteikts citādi:

- "Konvencija" ir 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un tās grozījumi;

- "noteikums" ir Konvencijas noteikums;

- "nodaļa" ir Konvencijas nodaļa;

- "LRIT datu lietotājs" ir Līgumslēdzēja valdība vai meklēšanas un glābšanas (SAR) dienests, kas izvēlas saņemt LRIT informāciju, ko tas ir tiesīgs saņemt.

- "Komiteja" ir Kuģošanas drošības komiteja;

- "ātrgaitas kuģis" ir kuģis atbilstīgi X/1.3. noteikumā minētajai definīcijai;

- "mobila piekrastes urbšanas platforma" ir mobila piekrastes urbšanas platforma atbilstīgi XI-2/1.1.5. noteikumā minētajai definīcijai;

- "Organizācija" ir Starptautiskā Jūrniecības organizācija;

- "kuģu novērošanas sistēma" ir sistēma, ko izveidojusi Līgumslēdzēja valdība vai Līgumslēdzēju valdību grupa, lai novērotu to kuģu kustību, kuriem ir tiesības kuģot ar tās vai to karogiem. Kuģu novērošanas sistēma var arī vākt no kuģiem informāciju, kuru noteikusi tā Līgumslēdzēja valdība(-as), kas to izveidojusi;

- "LRIT informācija" ir informācija, kas noteikta V/19-1.5. noteikumā.

  - Šajos veiktspējas standartos termins "kuģis" ietver mobilās piekrastes urbšanas platformas un ātrgaitas kuģus, kas noteikti V/19-1.4.1. noteikumā, un tas nozīmē kuģi, kam ir pienākums pārraidīt LRIT informāciju.

  - Terminiem, kas nav citādi noteikti, ir tā pati nozīme, kas tiem piešķirta Konvencijā.

- Vispārīgi noteikumi

  - Jāņem vērā, ka V/19-1.1. noteikumā paredzēts šādi:

Nekas šajā noteikumā vai veiktspējas standartos un funkcionālajās prasībās, ko Organizācija pieņēmusi attiecībā uz kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmu, neierobežo valstu tiesības, jurisdikciju un pienākumus, kas tām noteikti starptautiskajās tiesībās, jo īpaši tiesisko regulējumu attiecībā uz atklāto jūru, ekskluzīvo ekonomisko zonu, piekrastes ūdeņiem, teritoriālajiem ūdeņiem vai jūras šaurumiem, kas tiek izmantoti starptautiskajā navigācijā, un arhipelāgu jūras ceļiem.

  - LRIT sistēmas ekspluatācijā jāievēro starptautiskās konvencijas, līgumi, noteikumi vai standarti, kas paredz navigācijas informācijas aizsardzību.

  - Šie veiktspējas standarti vienmēr jālasa kopā ar V/19-1. noteikumu un LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju.

- Kuģa iekārtas

  - Papildus vispārīgajām prasībām, kas noteiktas rezolūcijā A.694(17) par ieteikumiem attiecībā uz vispārējām prasībām kuģu radioiekārtām, kuras ietilpst Pasaules jūras avāriju un drošības sistēmā (GMDSS), un elektroniskajiem navigācijas palīglīdzekļiem, kuģa iekārtām ir jāatbilst šādām minimālajām prasībām:

- tās spēj automātiski un bez cilvēka līdzdalības uz kuģa ik pēc 6 stundām pārraidīt kuģa LRIT informāciju LRIT datu centram;

- tās ir iespējams konfigurēt no attāluma, lai nodrošinātu, ka tās pārraida LRIT informāciju mainīgos laika intervālos;

- tās spēj pārraidīt LRIT informāciju pēc raidītaicināšanas komandu saņemšanas un

- tās spēj nodrošināt tiešu saskarni ar kuģa globālās satelītnavigācijas sistēmas iekārtu vai tām ir iekšējā pozicionēšanas funkcija;

- tām ir iespējama barošana no galvenā un avārijas elektroenerģijas avota un

- tām ir pārbaudīta elektromagnētiskā savietojamība, ņemot vērā Organizācijas izstrādātos ieteikumus.

  - Papildus 4.1. punktam kuģa iekārtām ir jānodrošina 1. tabulā noteiktā funkcionalitāte.

1. tabula.

NO KUĢA IEKĀRTAS PĀRRAIDĀMIE DATI

| Parametrs | Komentāri |
| --- | --- |
| Kuģa iekārta Identifikators | Kuģa iekārtā izmantotais identifikators. |
| Atrašanās vietas dati | Kuģa globālās satelītnavigācijas sistēmas (GNSS) atrašanās vieta (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums) (pamatojoties uz WGS 84 datiem). Atrašanās vieta: iekārtai jāspēj pārraidīt kuģa GNSS atrašanās vieta (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums) (pamatojoties uz WGS 84 datiem) atbilstīgi tam, kā noteikts V/19-1. noteikumā, bez cilvēka līdzdalības uz kuģa. Atrašanās vietas ziņojumi pēc pieprasījuma(1): iekārtai jāspēj reaģēt uz pieprasījumu nosūtīt LRIT informāciju bez cilvēka līdzdalības uz kuģa, neatkarīgi no kuģa atrašanās vietas. Iepriekš noteikti(2) atrašanās vietas ziņojumi: iekārtai jābūt konfigurējamai no attāluma, lai nodrošinātu, ka tā pārraida LRIT informāciju LRIT datu centram laika intervālos no 15 minūtēm līdz 6 stundām, neatkarīgi no tā, kur kuģis atrodas, un bez cilvēka līdzdalības uz kuģa. |
| 1. laika zīmogs | Ar GNSS atrašanās vietu saistītais datums un laiks(3). Iekārtai jāspēj pārraidīt ar GNSS atrašanās vietu saistītais laiks(3) katrā LRIT informācijas pārraidē. |
| Piezīmes: | (1) Atrašanās vietas ziņojums pēc pieprasījuma ir LRIT informācijas pārraide, pamatojoties uz saņemtu raidītaicināšanas komandu vai uz iekārtas konfigurāciju no attāluma, ko veic, lai informācijas pārraide notiktu pēc laika intervāla, kurš atšķiras no iepriekš iestatītajiem intervāliem. (2) Iepriekš noteikti atrašanās vietas ziņojumi ir LRIT informācijas pārraide iepriekš noteiktos pārraides laika intervālos. (3) Visi laiki ir jānorāda, pamatojoties uz universālo koordinēto laiku (UTC). |

  - Kuģa iekārtām ir jāpārraida LRIT informācija, izmantojot sakaru sistēmu, kas nodrošina aptvērumu visos rajonos, kuros tiek ekspluatēti kuģi.

  - Kuģa iekārta ir jāiestata tā, lai tā automātiski pārraidītu kuģa LRIT informāciju ar 6 stundu intervālu administrācijas norādītam LRIT datu centram, ja vien LRIT datu lietotājs, kas pieprasa sniegt LRIT informāciju, nenosaka īsāku pārraides intervālu.

    - Ja kuģim tiek veikti remontdarbi, modifikācijas vai pārveidojumi sausajā dokā vai ostā vai ja kuģis ir ievietots dokos uz ilgu laiku, kapteinis vai administrācija var samazināt LRIT informācijas pārraides biežumu līdz vienai pārraidei ik pēc 24 stundām vai uz laiku pārtraukt šādas informācijas pārraidi.

- Lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēji

  - Lietojumprogrammas pakalpojumu sniedzējam(-iem) (ASP), kas sniedz pakalpojumus:

- nacionālajam LRIT datu centram, ir jābūt atzītam Līgumslēdzējā valdībā, kura izveidojusi šo centru;

- reģionālajam vai kooperatīvajam LRIT datu centram, ir jābūt atzītam Līgumslēdzējās valdībās, kuras izveidojušas šo centru; šādā gadījumā Līgumslēdzējām valdībām, kuras izveidojušas šo centru, ir jāvienojas par ASP atzīšanas kārtību, un

- starptautiskajam LRIT datu centram, ir jābūt atzītam Komitejā.

  - Līgumslēdzējām valdībām jāsniedz Organizācijai saraksts ar atzīto ASP nosaukumiem un kontaktinformāciju kopā ar informāciju par saistītajiem atzīšanas nosacījumiem un pēc tam bez nepamatotas kavēšanās jāsniedz Organizācijai jaunākā informācija, kad notiek izmaiņas.

    - Organizācijai ir jāpaziņo visām Līgumslēdzējām valdībām, visiem LRIT datu centriem, starptautiskajai LRIT datu apmaiņai un LRIT koordinatoram informācija, ko tā saņem saskaņā ar 5.2. punktu, un informācija par ASP, kuru Komiteja atzinusi pakalpojumu sniegšanai starptautiskajam LRIT datu centram, un izmaiņas šādā informācijā.

  - ASP nodrošina šādu funkciju izpildi:

- nodrošina komunikācijas protokola saskarni starp sakaru pakalpojumu sniedzējiem un LRIT datu centru, lai nodrošinātu šādu minimālo funkcionalitāti:

- kuģa iekārtas attāla integrēšana LRIT datu centrā;

- LRIT informācijas pārraides automātiska konfigurēšana;

- LRIT informācijas pārraides intervāla automātiska modificēšana;

- LRIT informācijas pārraides automātiska apturēšana;

- LRIT informācijas pārraide pēc pieprasījuma; un

- LRIT informācijas pārraides automātiska atjaunošana un pārvaldība;

- jānodrošina integrēta darījumu vadības sistēma LRIT informācijas caurlaidspējas un maršrutēšanas uzraudzībai un

- jānodrošina, ka LRIT informācija tiek savākta, saglabāta un maršrutēta uzticamā un drošā veidā.

  - Ja tiek izmantots ASP, tam jāpievieno 2. tabulā norādītie dati katrai LRIT informācijas pārraidei.

2. tabula.

DATI, KAS JĀPIEVIENO LIETOJUMPROGRAMMAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM UN LRIT DATU CENTRĀ

| Parametri | Komentāri |
| --- | --- |
| Kuģa identitāte(1) | IMO kuģa identifikācijas numurs(1) un MMSI kuģim. |
| Kuģa nosaukums | Tā kuģa nosaukums, kurš pārraidījis LRIT informāciju angļu valodā, izmantojot 1. latīņu alfabētu un UTF-8 kodēšanu. |
| 2. laika zīmogs | Datums un laiks(2), kad ASP (ja tādu izmanto) saņem LRIT informācijas pārraidi. |
| 3. laika zīmogs | Datums un laiks(2), kad saņemtā LRIT informācija tiek pārsūtīta no ASP (ja tādu izmanto) atbilstīgajam LRIT datu centram. |
| LRIT datu centra identifikators | LRIT datu centra identitātei jābūt skaidri norādītai, izmantojot unikālo identifikatoru. |
| 4. laika zīmogs | Datums un laiks(2), kad LRIT datu centrs saņem LRIT informāciju. |
| 5. laika zīmogs | Datums un laiks(2), kad LRIT informācijas pārraide no LRIT datu centra tiek pārsūtīta LRIT datu lietotājam. |
| Piezīmes: | (1) Sk. XI-1/3. noteikumu un rezolūciju A.600(15) par IMO Kuģu identifikācijas numuru shēmu. (2) Visi laiki ir jānorāda, pamatojoties uz universālo koordinēto laiku (UTC). |

  - Papildus 5.3. punktam administrācijas, Līgumslēdzējas valdības un Komiteja var noteikt īpašas prasības attiecībā uz ASP, kas vēlas saņemt to atzīšanu, kā nosacījumu konkrētā ASP atzīšanai.

- Sakaru pakalpojumu sniedzēji

  - Sakaru pakalpojumu sniedzēji (CSP) sniedz pakalpojumus, kas, izmantojot komunikācijas protokolus, savieno dažādas LRIT sistēmas daļas, lai nodrošinātu drošu LRIT informācijas pilnīgu pārraidi. Šī prasība nepieļauj nedrošu apraides sistēmu izmantošanu.

  - CSP arī var sniegt pakalpojumus kā ASP.

- LRIT datu centrs

  - Visiem LRIT datu centriem ir jānodrošina šādu funkciju izpilde:

- izveidot un pastāvīgi uzturēt sistēmas, kas nepārtraukti nodrošina, ka LRIT datu lietotājiem tiek sniegta vienīgi tā LRIT informācija, ko tie ir tiesīgi saņemt atbilstīgi V/19-1. noteikumam;

- vākt LRIT informāciju no kuģiem, kuriem to administrācijas uzdevušas pārraidīt LRIT informāciju centram;

- saņemt LRIT informāciju no citiem LRIT datu centriem ar starptautiskās LRIT datu apmaiņas starpniecību, ja tiem pieprasīts sniegt LRIT informāciju, ko pārraidījuši kuģi, kuri nepārraida informāciju centram;

- centram pārraidīto LRIT informāciju darīt pieejamu citiem LRIT datu centriem ar starptautisko LRIT datu apmaiņas starpniecību, kad tas saņem pieprasījumu sniegt LRIT informāciju, ko pārraidījuši kuģi, kuri pārraida informāciju centram;

- izpildīt no LRIT datu lietotājiem saņemtos pieprasījumus pārraidīt LRIT informāciju vai mainīt LRIT informācijas pārraides intervālus, kurus piemēro kuģis vai kuģu grupa, kas pārraida informāciju centram;

- retranslēt citiem LRIT datu centriem no LRIT datu lietotājiem ar starptautiskās LRIT datu apmaiņas starpniecību saņemtos pieprasījumus pārraidīt LRIT informāciju vai mainīt LRIT informācijas pārraides intervālus, kurus piemēro kuģis vai kuģu grupa, kas nepārraida informāciju šim centram;

- izpildīt no citiem LRIT datu centriem ar starptautiskās LRIT datu apmaiņas starpniecību saņemtos pieprasījumus pārraidīt LRIT informāciju vai mainīt LRIT informācijas pārraides intervālus, kurus piemēro kuģis vai kuģu grupa, kas pārraida informāciju šim centram;

- pēc pieprasījuma izplatīt LRIT datu lietotājiem tādu LRIT informāciju, ko tie ir tiesīgi saņemt saskaņā ar noteikto kārtību, un sniegt paziņojumus LRIT datu lietotājam un administrācijai, kad konkrētais kuģis pārstāj pārraidīt LRIT informāciju;

- arhivēt LRIT informāciju, kas saņemta no kuģiem, kuri pārraida informāciju centram, vismaz vienu gadu un līdz brīdim, kad Komiteja izskata un pieņem gada ziņojumu par LRIT koordinatora veikto centra darbības auditu; tomēr arhivētajai LRIT informācijai ir jānodrošina pilnīgs pārskats par centra darbību starp diviem secīgiem ikgadējiem darbības auditiem;

- nodrošināt, ka LRIT informācija, kas iekļauta arhīvā iepriekšējo 4 dienu laikā, tiek nosūtīta 30 minūšu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- nodrošināt, ka LRIT informācija, kas iekļauta arhīvā ne agrāk kā pirms 4 dienām un ne vēlāk kā pirms 30 dienām, tiek nosūtīta 1 stundas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- nodrošināt, ka LRIT informācija, kas iekļauta arhīvā vēlāk kā pirms 30 dienām, tiek nosūtīta 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- nodrošināt, izmantojot atbilstīgu aparatūru un programmatūru, ka tiek regulāri veidotas LRIT informācijas rezerves kopijas, informācija tiek glabāta piemērotā vietā(-ās) ārpus centra un pārtraukuma gadījumā ir pieejama, tiklīdz tas ir iespējams, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību;

- reģistrēt kuģus, kuri pārraida centram LRIT informāciju, tostarp norādot kuģa nosaukumu, IMO kuģa identifikācijas numuru, izsaukuma signālu un jūras mobilā dienesta identifikators (MMSI);

- izmantot standarta protokolu saziņai un apstiprinātus protokolus savienojuma nodrošināšanai ar starptautisko LRIT datu apmaiņu un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri;

- starptautiskajā LRIT datu apmaiņā un darbā ar LRIT datu izplatīšanas plāna serveri izmantot drošu pārraides standartmetodi;

- darbā ar LRIT datu lietotājiem izmantot drošu autentificēšanas metodi;

- saziņā ar starptautisko LRIT datu apmaiņu un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri izmantot standarta paplašināmu ziņojuma formātu;

- izmantot uzticamus savienojumus (piemēram, TCP), lai nodrošinātu, ka LRIT datu centri ir sekmīgi saņēmuši LRIT informāciju;

- pievienot atbilstīgus datus, kas norādīti 2. tabulā, katrai tādas LRIT informācijas pārraidei, ko centrs vāc, un

- spēt piekļūt spēkā esošajam LRIT datu izplatīšanas plānam un tā iepriekšējām redakcijām.

  - Visiem LRIT datu centriem ir jāatbilst attiecīgajiem tehnisko specifikāciju par saziņu LRIT sistēmā noteikumiem un LRIT datu izplatīšanas plāna tehnisko specifikāciju noteikumiem un jāņem vērā attiecīgie tehnisko specifikāciju par starptautisko LRIT datu apmaiņu noteikumi.

  - Visiem reģionālajiem vai kooperatīvajiem LRIT datu centriem un starptautiskajam LRIT datu centram attiecībā uz LRIT informāciju, ko pārraida kuģi, kuri tiesīgi kuģot ar tādu Līgumslēdzēju valstu karogiem, kuras izveidojušas šādus centrus vai piedalījušās to izveidē, jāpiemēro vienīgi iekšējā maršrutēšana un automātiski jāuztur visas iekšēji maršrutētās LRIT informācijas reģistrācijas žurnāls(-i). Žurnālā(-os) jānorāda vienīgi ziņojuma galvenes informācija, kura jāizmanto audita un rēķinu sagatavošanas vajadzībām. Žurnāls(-i) regulāri jāpārraida starptautiskajai LRIT datu apmaiņai, lai to varētu apvienot ar starptautiskās LRIT datu apmaiņas uzturēto žurnālu(-iem).

  - Katram LRIT datu centram ir jānodrošina šādu funkciju izpilde:

- laikus jāizpilda finansiālās saistības pret LRIT datu centriem, kuri sniedz tam LRIT informāciju, un pret starptautisko LRIT datu apmaiņu saskaņā ar noteikto kārtību, par kuru tie vienojušies;

- jāpublicē centra piemērotās maksas tādā valūtā, kādu noteikusi Līgumslēdzēja valdība(-as), kas izveidojusi centru, un speciālajās aizņēmumtiesībās (SDR) kopā ar datumu(-iem), no kura šīs maksas ir spēkā, par šādiem pakalpojumiem:

- tādas LRIT informācijas nodrošināšana, ko pārraidījusi kuģa iekārta iepriekš noteiktos intervālos,;

- tādas LRIT informācijas nodrošināšana, ko kuģa iekārta pārraidījusi pēc pieprasījuma;

- kuģa iekārtas attālā konfigurēšana, lai nodrošinātu pārraides intervālus, kas atšķiras no iepriekš noteiktiem pārraides intervāliem, un kuģa iekārtas atiestatīšana, lai nodrošinātu pārraidi iepriekš noteiktos pārraides intervālos, un

- arhivētās LRIT informācijas sniegšana, kas nav pēdējā no kuģa saņemtā LRIT informācija, un informācijas atjaunināšana par šīm maksām vienmēr, kad notiek izmaiņas, un

- jāpārraida starptautiskajai LRIT datu apmaiņai informācija par tās piemērotajām maksām kopā ar informāciju par valūtu un jāatjaunina šāda informācija vienmēr, kad notiek izmaiņas.

  - LRIT koordinatoram jāveic visu LRIT datu centru darbības audits.

    - Visiem LRIT datu centriem ir jāsadarbojas un jādara pieejama LRIT koordinatoram informācija, kas nepieciešama, lai pienācīgi veiktu to darbības auditu.

    - Visiem LRIT datu centriem ir laikus jāpilda finansiālās saistības pret LRIT koordinatoru saskaņā ar kārtību, par kuru tie ir vienojušies.

  - Kad LRIT datu centri sniedz LRIT informāciju LRIT datu lietotājiem, kas nav SAR dienesti, tiem:

- gadījumā, ja šāda informācija nav arhivēta, jāizmanto spēkā esošais LRIT datu izplatīšanas plāns;

- gadījumā, ja šāda informācija ir arhivēta, jāizmanto tā LRIT datu izplatīšanas plāna redakcija(-as), kas tika piemērota laikā, kad tika sākotnēji saņemta pieprasītā arhivētā LRIT informācija, un

- jāpiemēro ģeogrāfiskie rajoni, ko attiecīgā Līgumslēdzēja valdība noteikusi LRIT datu izplatīšanas plānā, un nav jācenšas atrisināt jautājumus, kas var rasties, kad šādi apgabali nav noteikti vai kad tie pārklājas ar citu Līgumslēdzēju valdību noteiktiem ģeogrāfiskajiem rajoniem.

  - Atkāpjoties no 7.1. punkta un ievērojot 17.2. punkta noteikumus, visiem LRIT datu centriem jāsniedz SAR dienestiem LRIT informācija, ko pārraidījuši visi kuģi, kuri atrodas tā SAR dienesta norādītajā ģeogrāfiskajā rajonā, kas pieprasa informāciju, lai būtu iespējams ātri identificēt kuģus, kurus var nākties izsaukt sniegt palīdzību saistībā ar briesmās esošu personu meklēšanu un glābšanu jūrā. LRIT informācija ir jāsniedz neatkarīgi no ģeogrāfiskā rajona atrašanās vietas un pat tad, ja ģeogrāfiskais rajons atrodas ārpus meklēšanas un glābšanas rajona, kas saistīts ar SAR dienestu, kas pieprasa informāciju (sk. V/19-1.12. noteikumu).

- Nacionālie, reģionālie un kooperatīvie LRIT datu centri

  - Līgumslēdzēja valdība var izveidot nacionālo LRIT datu centru. Līgumslēdzējai valdībai, kas izveido šādu centru, ir jāsniedz Organizācijai būtiskā informācija un pēc tam bez nepamatotas kavēšanās ir jāatjaunina šāda informācija vienmēr, kad tajā tiek veiktas izmaiņas.

  - Līgumslēdzēju valdību grupa var izveidot reģionālo vai kooperatīvo LRIT datu centru. Iesaistītajām Līgumslēdzējām valdībām savstarpēji jāvienojas par šāda centra izveides pasākumiem. Vienai no Līgumslēdzējām valdībām, kas piedalās šāda centra izveidē, ir jāsniedz Organizācijai būtiskā informācija un pēc tam bez nepamatotas kavēšanās ir jāatjaunina šāda informācija vienmēr, kad tajā tiek veiktas izmaiņas.

  - Pēc pieprasījuma nacionālie, reģionālie un kooperatīvie LRIT datu centri var sniegt pakalpojumus arī Līgumslēdzējām valdībām, kuras nav piedalījušās centra izveidē.

    - Par pakalpojumu sniegšanas kārtību LRIT datu centram jāvienojas ar Līgumslēdzēju valdību, kura pieprasa pakalpojumu sniegšanu.

    - Līgumslēdzējai valdībai, kas izveido nacionālo LRIT datu centru, vai vienai no Līgumslēdzējām valdībām, kas piedalās reģionālā vai kooperatīvā LRIT centra izveidē, jāsniedz būtiskā informācija Organizācijai, ja minētais centrs sniedz pakalpojumus citām Līgumslēdzējām valdībām, kuras nav piedalījušās centra izveidē, un pēc tam izmaiņu gadījumā bez nepamatotas kavēšanās jāatjaunina šī informācija.

  - Nacionālos, reģionālos un kooperatīvos LRIT datu centrus var izmantot arī kā nacionālo, reģionālo vai kooperatīvo kuģu novērošanas sistēmu (VMS), un tiem kā VMS var būt nepieciešama papildu informācijas pārraide no kuģiem vai informācijas pārraide atšķirīgos intervālos, vai informācijas pārraide no tādiem kuģiem, kuriem nav pienākums pārraidīt LRIT informāciju. VMS var nodrošināt arī citu funkciju izpildi.

    - Ja nacionālais, reģionālais vai kooperatīvais LRIT datu centrs vāc papildu informāciju no kuģiem, tam ar starptautisko LRIT datu apmaiņas starpniecību ir jānosūta citiem LRIT datu centriem vienīgi nepieciešamā LRIT informācija.

- Starptautiskais LRIT datu centrs

  - Jāizveido Komitejas atzīts starptautisks LRIT datu centrs.

  - Līgumslēdzējām valdībām, kas nepiedalās nacionālajā, reģionālajā vai kooperatīvajā LRIT datu centrā, vai Līgumslēdzējām valdībām, kas ir ieinteresētas starptautiska LRIT datu centra izveidē, ir jāsadarbojas, Komitejai nodrošinot šādas sadarbības koordināciju, ar mērķi panākt šāda centra izveidi.

  - Kuģiem, kuriem nav pienākums pārraidīt LRIT informāciju nacionālajam, reģionālajam vai kooperatīvajam LRIT datu centram, jāpārraida nepieciešamā LRIT informācija starptautiskajam LRIT datu centram.

  - Starptautiskais LRIT datu centrs var pēc pieprasījuma vākt papildu informāciju no kuģiem, kas ir tiesīgi kuģot ar administrācijas karogu, pamatojoties uz īpašu vienošanos ar attiecīgo administrāciju.

  - Papildus 7. sadaļas noteikumiem starptautiskajam LRIT datu centram ir jāatbilst starptautiskā LRIT datu centra tehnisko specifikāciju noteikumiem.

- Starptautiskā LRIT datu apmaiņa

  - Jāizveido Komitejas atzīta starptautiska LRIT datu apmaiņa.

  - Līgumslēdzējām valdībām ir jāsadarbojas ar mērķi panākt starptautiskās LRIT datu apmaiņas izveidi, Komitejai nodrošinot šādas sadarbības koordināciju.

  - Starptautiskajai LRIT datu apmaiņai:

- jānodrošina LRIT informācijas maršrutēšana starp LRIT datu centriem, izmantojot informāciju, kas sniegta LRIT datu izplatīšanas plānā;

- jānodrošina savienojums ar visiem LRIT datu centriem un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri;

- jāizmanto glabāšanas un pārsūtīšanas buferis, lai nodrošinātu, ka LRIT informācija tiek saņemta;

- jānodrošina tāda žurnāla(-u) automātiska uzturēšana, kurā norādīta ziņojuma galvenes informācija, ko var izmantot vienīgi:

- rēķinu sagatavošanas funkcijām un strīdu izšķiršanai un

- audita vajadzībām;

- jāuztur arhīva žurnāls(-i) vismaz vienu gadu un līdz brīdim, kad Komiteja izskata un pieņem LRIT koordinatora ikgadējo audita pārskatu par tā darbību; tomēr arhivētajam žurnālam(-iem) ir jānodrošina pilnīgs pārskats par apmaiņas darbībām laika posmā starp diviem secīgiem tā darbības ikgadējiem auditiem;

- jāsaņem žurnāls(-i) no reģionālā, kooperatīvā un starptautiskā LRIT datu centra, un tas jāapvieno ar saviem žurnāliem;

- atbilstīgi nepieciešamībai jāsagatavo ar darbību saistītas statistikas informācija, pamatojoties uz žurnālā(-os) iekļauto informāciju;

- jāizmanto standarta protokols saziņai un apstiprināti protokoli savienojuma nodrošināšanai ar LRIT datu centriem un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri;

- jāizmanto droša piekļuves standartmetode darbā ar LRIT datu centriem un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri;

- jāizmanto standarta paplašināms ziņojuma formāts saziņai ar LRIT datu centriem un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri;

- jāizmanto uzticami savienojumi (piemēram, TCP), lai nodrošinātu, ka LRIT datu centri ir sekmīgi saņēmuši LRIT informāciju;

- nedrīkst būt iespēja arhivēt LRIT informāciju;

- nedrīkst būt iespēja apskatīt LRIT informāciju vai piekļūt tai;

- jābūt piekļuvei spēkā esošajam LRIT datu izplatīšanas plānam un plāna iepriekšējām redakcijām un

- jāsaņem informācija no LRIT datu centriem par maksājumiem, ko tie iekasē par LRIT informācijas sniegšanu, jāizveido pamatsaraksts ar maksājumiem visiem LRIT datu centriem un pēc pieprasījuma jānosūta šis saraksts LRIT datu centram.

  - Starptautiskajai LRIT datu apmaiņai ir jāatbilst starptautiskās LRIT datu apmaiņas tehniskās specifikācijas noteikumiem un attiecīgajiem LRIT sistēmas sakaru tehnisko specifikāciju un LRIT datu izplatīšanas plāna tehnisko specifikāciju noteikumiem.

  - Starptautiskajai LRIT datu apmaiņai jānodrošina:

- LRIT koordinatoram bezsaistes piekļuve visiem žurnāliem un

- Līgumslēdzējām valdībām un LRIT datu centriem bezsaistes piekļuve vienīgi to žurnālu daļai, kas attiecas uz LRIT informāciju, kuru tie ir pieprasījuši un saņēmuši.

  - LRIT koordinatoram jāveic starptautiskās LRIT datu apmaiņas darbības audits.

    - Starptautiskajai LRIT datu apmaiņai ir jāsadarbojas un jādara pieejama LRIT koordinatoram informācija, kas nepieciešama, lai apmierinoši pabeigtu tās darbības auditu.

    - Starptautiskajai LRIT datu apmaiņai savas finansiālās saistības attiecībā pret LRIT koordinatoru jāizpilda laikus un saskaņā ar kārtību, par kādu tie vienojušies.

- LRIT datu izplatīšanas plāns

  - Organizācijai ir jāizveido un jāuztur LRIT datu izplatīšanas plāns. Organizācijai ir arī jāizvieto, jāizveido, jādarbina un jāuztur LRIT datu izplatīšanas plāna serveris.

  - LRIT datu izplatīšanas plānā (turpmāk tekstā – "plāns") jāiekļauj:

- saraksts, kurā norādītas Līgumslēdzēju valdību, meklēšanas un glābšanas dienestu, kuri ir tiesīgi saņemt LRIT informāciju, LRIT datu centru, starptautiskās LRIT datu apmaiņas, ASP, LRIT datu izplatīšanas plāna servera un LRIT koordinatora unikālas LRIT identitātes;

- saistībā ar V/19-1.8.1. noteikuma īstenošanu – punktu ģeogrāfisko koordināšu saraksts attiecībā uz katru Līgumslēdzēju valdību, ņemot vērā saistīto LRIT datu izplatīšanas plāna tehnisko specifikāciju noteikumus, pamatojoties uz WGS 84 datiem, kuri nosaka šādu ģeogrāfisko rajonu:

- ūdeņu ģeogrāfisko rajonu krasta virzienā no bāzes līnijām attiecīgās Līgumslēdzējas valdības teritoriālo ūdeņu platuma mērīšanai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

- attiecīgās Līgumslēdzējas valdības teritoriālo ūdeņu ģeogrāfisko rajonu saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem;

- rajonu, kas stiepjas 1000 jūras jūdžu attālumā no attiecīgās Līgumslēdzējas valdības krasta; tā vietā, lai attiecīgā Līgumslēdzēja valdība noteiktu iepriekš minēto rajonu, pamatojoties uz ģeogrāfisko koordinātu punktiem, kas nosaka tās krastu, tā var noteikt šo rajonu, pamatojoties uz to bāzes līniju ģeogrāfisko koordinātu punktiem, kuras tiek izmantotas attiecīgās Līgumslēdzējas valdības teritoriālo ūdeņu platuma mērīšanā saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, un

- kurā attiecīgā Līgumslēdzēja valdība vēlas LRIT informācijas sniegšanu saskaņā ar V/19-1.8.1.3. noteikumu, ja šis rajons atšķiras no tā, kas noteikts iepriekš .3. apakšpunktā;

- saistībā ar V/19-1.9.1. noteikuma īstenošanu – šāda informācija:

- tās administrācijas nosaukums (kopā ar tās saistīto unikālo LRIT identifikatoru), kura vēlas īstenot savas tiesības, kas noteiktas V/19-1.9.1. noteikumā;

- Līgumslēdzējas valdības(-u) nosaukums (kopā ar to saistītajiem unikālajiem LRIT identifikatoriem), kurai saskaņā ar V/19-1.8.1.3. punktu nav sniedzama LRIT informācija par kuģiem, kas ir tiesīgi kuģot ar iepriekš minētās administrācijas karogu, kopā ar datumu un laiku, no kura administrācijas lēmums ir piemērojams, un jebkāda ar to saistīta informācija, kas norādīta saistītajā paziņojumā Organizācijai;

- būtiskā informācija gadījumā, ja iepriekš minētā administrācija groza, aptur vai anulē šādu lēmumu, un

- datums un laiks, kad Organizācija ir saņēmusi saistīto paziņojumu, tostarp saistīto grozījumu, apturēšanu vai anulēšanu, un datums un laiks, kad Organizācija ir informējusi visas Līgumslēdzējas valdības saskaņā ar V/19-1.9.2. noteikumu;

- to ostu un ostas objektu saraksts, kas atrodas teritorijā, un katras Līgumslēdzējas valdības jurisdikcijā ietilpstošu vietu saraksts kopā ar saistītajām punktu ģeogrāfiskajām koordinātām (pamatojoties uz WGS 84 datiem), kurās var iekuģot vai uz kurām var doties kuģi, kam ir pienākums izpildīt V/19-1. noteikumu;

- saraksts, kurā norādīts LRIT datu centrs, kas vāc un arhivē LRIT informāciju katrai Līgumslēdzējai valdībai, kopā ar saistītajiem LRIT identifikatoriem;

- saraksts, kurā norādīts vienotais resursu vietrādis/vienotais resursu identifikators (URL/URI) (tīmekļa pakalpojuma galapunkts) katram LRIT datu centram, starptautiskajai LRIT datu apmaiņai un LRIT datu izplatīšanas plāna serverim;

- saraksts, kurā norādīti ASP, kas sniedz pakalpojumus katram LRIT datu centram, kopā ar saistītajiem LRIT identifikatoriem;

- Līgumslēdzēju valdību kontaktinformācija, kas paredzēta ar LRIT saistītiem jautājumiem;

- to meklēšanas un glābšanas dienestu kontaktinformācija, kam ir tiesības saņemt LRIT informāciju ar LRIT saistītos jautājumos;

- informācija par katras Līgumslēdzējas valdības atzītajiem ASP kopā ar jebkādiem nosacījumiem, kas noteikti saistībā ar šādu atzīšanu, un par to kontaktpunktiem;

- informācija par katru nacionālo, reģionālo un kooperatīvo LRIT datu centru, starptautisko LRIT datu centru un starptautisko LRIT datu apmaiņu, un to kontaktinformācija;

- informācija par LRIT koordinatoru un tā kontaktinformācija;

- informācija par LRIT datu izplatīšanas plānu un tā serveri, un to Organizācijas amatpersonu kontaktinformācija, ar kurām var sazināties par plāna vai tā servera darbību un uzturēšanu vai gadījumā, ja nepieciešama palīdzība jautājumos, kas saistīti ar plāna vai tā servera darbību vai izriet no tās, un

- reģistrēta informācija par visām iepriekšējām plāna redakcijām kopā ar datumiem un laika posmiem, kad katra redakcija bija spēkā.

  - LRIT datu izplatīšanas plāna serverim jānodrošina šādu funkciju izpilde:

- jānodrošina starptautiskajai LRIT datu apmaiņai, LRIT datu centriem un LRIT koordinatoram piekļuve spēkā esošajai plāna redakcijai;

- pēc pieprasījuma jānodrošina iepriekšējās LRIT datu izplatīšanas plāna redakcijas starptautiskajai datu apmaiņai, LRIT datu centriem un LRIT koordinatoram;

- jāizmanto standarta protokols saziņai un apstiprināti protokoli savienojuma nodrošināšanai ar starptautisko LRIT datu apmaiņu un LRIT datu centriem;

- darbā ar starptautisko LRIT datu apmaiņu un ar LRIT datu centriem jāizmanto droša pārraides standartmetode;

- saziņā ar starptautisko LRIT datu apmaiņu un LRIT datu centriem jāizmanto standarta paplašināms ziņojuma formāts;

- jāizmanto uzticami savienojumi (piemēram, TCP), lai nodrošinātu, ka starptautiskā LRIT datu apmaiņa un LRIT datu centri ir veiksmīgi saņēmuši plāna informāciju;

- jāizmanto nozares standarta datnes saspiešanas tehnoloģija, lai samazinātu plāna un tā inkrementālo atjauninājumu lielumu, kad tos lejupielādē starptautiskā LRIT datu apmaiņa un LRIT datu centri;

- jānodrošina ģeogrāfisko rajonu iesniegšana nozares standarta formātā un jāizmanto konsekventa nosaukumu veidošanas pieeja;

- jānodrošina ģeogrāfisko rajonu augšupielāde pakešdatnēs ģeogrāfiskās iezīmēšanas valodas (GML) formātā;

- jāsaglabā unikāls numurs katrai plāna publicētajai redakcijai, attiecīgi palielinot to katru reizi, kad tiek publicēta jauna plāna redakcija;

- jānodrošina iespēja LRIT datu centriem un starptautiskajai LRIT datu apmaiņai lejupielādēt plānu un tā inkrementālos atjauninājumus, kad tiek publicēta jauna plāna redakcija;

- jāarhivē visas publicētās plāna redakcijas un to inkrementālie atjauninājumi;

- jāizmanto drošas piekļuves standartmetodes darbā ar Līgumslēdzējām valdībām un LRIT koordinatoru; un

- jānodrošina tīmekļa saskarne informācijas ievadīšanai plānā un tās grozīšanai.

  - LRIT datu izplatīšanas plāna serverim ir jāatbilst LRIT datu izplatīšanas plāna tehniskajām specifikācijām un tehnisko specifikāciju par sakariem ar LRIT sistēmu attiecīgajiem noteikumiem.

- LRIT sistēmas drošība

  - LRIT sakariem, kuros izmantoti sakaru līnijas savienojumi, jānodrošina datu drošība, izmantojot tādus paņēmienus kā:

- pilnvarošana: piekļuve jāpiešķir vienīgi tiem, kuri ir pilnvaroti aplūkot konkrēto LRIT informāciju;

- autentificēšana: jebkurai pusei, kura apmainās ar informāciju LRIT sistēmā, pirms informācijas apmaiņas ir jāpieprasa autentificēšana;

- konfidencialitāte: pusēm, kas uztur lietojumprogrammu serveri, ir jāaizsargā LRIT informācijas konfidencialitāte, lai nodrošinātu, ka šī informācija netiek atklāta nepilnvarotiem saņēmējiem, kad tā tiek pārraidīta LRIT sistēmā, un

- integritāte: pusēm, kas apmainās ar LRIT informāciju, ir jānodrošina, ka tiek garantēta LRIT informācijas integritāte un ka nevieni dati nav pārveidoti.

- LRIT sistēmas darbība

  - LRIT informācijai jābūt pieejamai LRIT datu lietotājam 15 minūšu laikā pēc tam, kad to ir pārraidījis kuģis.

  - Pēc pieprasījuma LRIT informācija ir jāsniedz LRIT datu lietotājam 30 minūšu laikā pēc tam, kad LRIT datu lietotājs to ir pieprasījis.

  - Pakalpojuma kvalitātei:

jāatbilst:

- 95 % jebkurā 24 stundu periodā un

- 99 % jebkurā 1 mēneša periodā.

- LRIT koordinators

  - LRIT koordinators ir jāieceļ Komitejai.

  - LRIT koordinatora pienākums ir palīdzēt izveidot starptautisko LRIT datu centru un/vai starptautisko LRIT datu apmaiņu, veicot šādas darbības:

- piedaloties jaunu tehnisko specifikāciju vai to grozījumu izstrādē attiecībā uz LRIT sistēmu, ņemot vērā V/19-1. noteikumu, spēkā esošos veiktspējas standartus, spēkā esošās tehniskās specifikācijas un visus saistītos Komitejas lēmumus;

- pēc Komitejas pieprasījuma izdodot pieprasījumus iesniegt priekšlikumus par starptautiskā LRIT datu centra un/vai starptautiskās LRIT datu apmaiņas izveidi un darbību;

- novērtējot saņemto priekšlikumu pārvaldības, darbības, tehniskos un finanšu aspektus, ņemot vērā V/19-1. noteikumu, spēkā esošos veiktspējas standartus, LRIT sistēmas tehniskās specifikācijas un citus saistītus Komitejas lēmumus, un šajā saistībā sniedzot savus ieteikumus izskatīšanai Komitejā, un

- pēc Komitejas pieprasījuma piedaloties to testēšanā un integrēšanā LRIT sistēmā un paziņojot Komitejai konstatējumus, kurus tas ieguvis šajā saistībā.

  - LRIT koordinatoram, ņemot vērā V/19-1. noteikumu, spēkā esošos veiktspējas standartus, LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju un saistītos Komitejas lēmumus:

- pēc jebkuras iesaistītās puses vai Komitejas pieprasījuma jāizskata ar ekspluatāciju saistīti vai tehniski strīdi, vai rēķinu sagatavošanas grūtības un jāsniedz attiecīgajām pusēm un Komitejai atbilstīgi konkrētajam gadījumam ieteikumi par to atrisināšanu;

- pēc Komitejas pieprasījuma jāpiedalās LRIT datu centra(-u) testēšanā un integrēšanā LRIT sistēmā un jāpaziņo Komitejai konstatējumi, ko tas ir ieguvis šajā saistībā, un

- pēc Komitejas pieprasījuma jāpiedalās jaunu vai pārveidotu procedūru vai pasākumu testēšanā sakaru jomā starp starptautisko LRIT datu apmaiņu, LRIT datu centriem un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri, un šajā saistībā atklātie konstatējumi jāpaziņo Komitejai.

  - LRIT koordinatoram ir jāveic LRIT sistēmas darbības pārbaude, ņemot vērā V/19-1. noteikumu, spēkā esošos veiktspējas standartus, LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju un jebkurus saistītus Komitejas lēmumus, un vismaz vienu reizi gadā jāpaziņo tā konstatējumi Komitejai. Šajā saistībā LRIT koordinatoram katru gadu ir jāveic šādi pasākumi:

- jāpārbauda to ASP (vai CSP, kad tie darbojas kā ASP) darbība, kuri sniedz pakalpojumus starptautiskajam LRIT datu centram;

- jāveic visu LRIT datu centru darbības audits, pamatojoties uz arhivēto informāciju un to maksājumu struktūrām;

- jāveic starptautiskās LRIT datu apmaiņas darbības un tās maksājumu struktūras (ja tāda pastāv) audits un

- jāpārbauda, vai Līgumslēdzējas valdības un meklēšanas un glābšanas dienesti saņem vienīgi to LRIT informāciju, ko tie ir pieprasījuši un ir tiesīgi saņemt.

  - Papildus paziņojuma sniegšanai Komitejai par LRIT sistēmas darbību, tostarp par identificēto neatbilstību, LRIT koordinators var sniegt Komitejai ieteikumus, pamatojoties uz tā konstatējumu analīzi, ar mērķi uzlabot LRIT sistēmas produktivitāti, efektivitāti un drošību.

  - Saistībā ar 14.2.4. un 14.3.–14.5. punktā noteikto funkciju izpildi LRIT koordinatoram:

- jāsaņem no LRIT datu centriem un starptautiskās LRIT datu apmaiņas nepieciešamā līmeņa piekļuve vadībai un iekasēšanas, tehniskajiem un darbības datiem;

- jāvāc un jāanalizē LRIT informācijas paraugi, kas sniegti LRIT datu lietotājiem;

- jāvāc un jāanalizē LRIT datu centru un starptautiskās LRIT datu apmaiņas savāktā statistika un

- jāsaņem piekļuve spēkā esošajam LRIT datu izplatīšanas plānam un plāna iepriekšējām redakcijām.

  - LRIT koordinatoram ir jānosaka un jāpaziņo Komitejai maksājumi, ko tas piemēros, lai atgūtu izdevumus, kuri rodas saistībā ar 14.2.–14.5. punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu.

    - Saistītie maksājumi ir jāmaksā LRIT koordinatoram saskaņā ar noteikto kārtību, ņemot vērā attiecīgās Līgumslēdzējas valdības(-u) tiesību aktus, atbilstīgi tam, kā noteikts turpmāk:

- saistībā ar priekšlikumu par starptautiskā LRIT datu centra un/vai starptautiskās LRIT datu apmaiņas (14.2.3. punkts) izveidi novērtēšanu maksājumus veic tie, kas iesniedz attiecīgos priekšlikumus;

- ja piedalās starptautiskā LRIT datu centra un/vai starptautiskās LRIT datu apmaiņas testēšanā un integrēšanā LRIT sistēmā (14.2.4. punkts), maksājumus veic starptautiskais LRIT datu centrs un/vai starptautiskā LRIT datu apmaiņa atbilstīgi attiecīgajam gadījumam;

- ja izskata ar ekspluatāciju saistītus vai tehniska rakstura strīdus, vai ar rēķiniem saistītus sarežģījumus (14.3.1. punkts), maksājumus veic puse, kura pieprasījusi šādu pakalpojumu;

- ja piedalās LRIT datu centra(-u) testēšanā un integrēšanā LRIT sistēmā (14.3.2. punkts), maksājumus veic testējamais un integrējamais LRIT datu centrs(-i);

- ja piedalās jaunu vai pārveidotu procedūru vai pasākumu testēšanā attiecībā uz sakariem starp starptautisko LRIT datu apmaiņu, LRIT datu centriem un LRIT datu izplatīšanas plāna serveri (14.3.3. punkts), maksājumu veic starptautiskā LRIT datu apmaiņa un/vai LRIT datu centrs(-i);

- ja pārbauda to ASP (vai CSP, ja tie darbojas kā ASP) darbību, kuri sniedz pakalpojumus starptautiskajam LRIT datu centram (14.4.1. punkts), maksājumu veic attiecīgais ASP;

- ja veic LRIT datu centra darbības un maksājumu struktūru auditu (14.4.2. punkts), maksājumu veic LRIT datu centrs;

- ja veic starptautiskās LRIT datu apmaiņas darbības un maksājumu struktūru auditu (14.4.3. punkts), maksājumu veic starptautiskā LRIT datu apmaiņa.

    - Organizācijai nav pienākums veikt maksājumus LRIT koordinatoram par darbu, kas LRIT koordinatoram bijis jāveic saskaņā ar 14.2.–14.5. punktu, vai par ieteikumu sniegšanu vai sagatavošanu Komitejai saskaņā ar 14.2.–14.5. punktu.

    - Līgumslēdzējas valdības nav atbildīgas par tiešu maksājumu veikšanu LRIT koordinatoram par pakalpojumiem, kas var būt jāsniedz saskaņā ar 14.2.–14.5. punktu. Tomēr, neskarot attiecības starp Līgumslēdzējām valdībām un LRIT datu centriem, kuru pakalpojumi var būt izmantoti, LRIT datu centri var pieprasīt Līgumslēdzējām valdībām veikt maksājumus par LRIT informāciju, ko tās pieprasa un saņem, un tajos var ietilpt elementi, kas kompensē LRIT datu centru maksājumus LRIT koordinatoram par tā veiktajām funkcijām. Atkāpjoties no iepriekš minētā, Līgumslēdzējai valdībai, kura tieši pieprasa no LRIT koordinatora īpaša pakalpojuma sniegšanu, ir jāmaksā LRIT koordinatoram attiecīgie maksājumi par pieprasīto pakalpojumu.

- Administrācijas

  - Katrai administrācijai ir jānolemj, kuram LRIT datu centram kuģi, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu, pārraidīs LRIT informāciju.

  - Katrai administrācijai ir jāsniedz izraudzītajam LRIT datu centram turpmāk norādītā informācija par katru kuģi, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu un pienākums pārraidīt LRIT informāciju:

- kuģa nosaukums;

- IMO kuģa identifikācijas numurs;

- izsaukuma signāls un

- jūras mobilā sakaru dienesta identitāte.

  - Pēc tāda kuģa karoga maiņas, kuram ir pienākums pārraidīt LRIT informāciju, administrācijai, ar kuras karogu kuģis ir tiesīgs turpmāk kuģot, papildus 15.2. punktā norādītajai informācijai bez nepamatotas kavēšanās jānodrošina izraudzītajam LRIT datu centram šāda informācija:

- karoga maiņas faktiskais datums un laiks (UTC) un

- valsts, ar kuras karogu kuģim iepriekš bija tiesības kuģot, ja tā ir zināma.

  - Administrācijām bez nepamatotas kavēšanās ir jāinformē LRIT datu centrs par izmaiņām informācijā, ko tās sniegušas saskaņā ar 15.2. un 15.3. punktu.

  - Ja kuģis, kuram ir pienākums pārraidīt LRIT informāciju, nomaina karogu vai ja tiek pilnīgi pārtraukta šāda kuģa ekspluatācija, tad tai Līgumslēdzējai valdībai, ar kuras karogu kuģis līdz tam bija tiesīgs kuģot, bez nepamatotas kavēšanās jāsniedz LRIT datu centram šāda informācija:

- kuģa nosaukums;

- IMO kuģa identifikācijas numurs;

- karoga maiņas faktiskais datums un laiks (UTC) vai faktiskais datums un laiks, kad kuģa ekspluatācija tiek pilnīgi pārtraukta, un

- valsts, ar kuras karogu kuģis turpmāk kuģos, ja tā ir zināma.

  - Administrācijām ir jāsniedz tās atzītajiem ASP attiecīgā informācija, ņemot vērā 15.2.–15.5. punktu, vai jāveic nepieciešamie pasākumi, lai iepriekš minēto informāciju attiecīgajiem ASP sniegtu izraudzītais LRIT datu centrs.

- Līgumslēdzējas valdības

  - Katrai Līgumslēdzējai valdībai:

- jāsaņem LRIT informācija, uz kuru tai ir tiesības saskaņā ar V/19-1. noteikumu un kuru tā ir pieprasījusi LRIT datu centram, kas izraudzīts saskaņā ar 15.1. punktu; Līgumslēdzējas valdības, kurām nav kuģu, kas būtu tiesīgi kuģot ar to karogu, var saņemt LRIT informāciju, uz ko tām ir tiesības saskaņā ar V/19-1. noteikumu, no jebkura LRIT datu centra, taču jāizraugās viens LRIT datu centrs, no kura tās vēlas saņemt informāciju; šādos gadījumos attiecīgajai Līgumslēdzējai valdībai pēc vienošanās ar LRIT datu centru, kura pakalpojumus tā plāno izmantot, attiecīgi jāinformē Organizācija un bez nepamatotas kavēšanās jāatjaunina tās sniegtā informācija, kad tajā tiek veiktas izmaiņas;

- ja tā vēlas saņemt LRIT informāciju saskaņā ar V/19-1.8.1.1. noteikumu, jānorāda LRIT datu centram šādas informācijas saņemšanas kritēriji; ja tā tiek nolemts, Līgumslēdzēja valdība var sniegt LRIT datu centram reglamentu par LRIT informācijas saņemšanas kritērijiem;

- ja tā vēlas saņemt LRIT informāciju saskaņā ar V/19-1.8.1.2. noteikumu, jānorāda LRIT datu centram konkrētā kuģa nosaukums un IMO kuģa identifikācijas numurs, kā arī:

- attālums no ostas vai

- laiks,

no kura tai nepieciešama kuģa pārraidītā LRIT informācija; ja tā tiek nolemts, Līgumslēdzēja valdība var sniegt LRIT datu centram reglamentu par LRIT informācijas saņemšanas kritērijiem; ja reglamentā noteikts attālums no ostas, Līgumslēdzējai valdībai arī jāinformē centrs par tās ostas nosaukumu, uz kuru katrs kuģis dodas;

- ja tā vēlas saņemt LRIT informāciju saskaņā ar V/19-1.8.1.3. noteikumu, jānorāda attālums no tās krasta, kurā tai nepieciešama kuģu pārraidītā LRIT informācija; ja tā tiek nolemts, Līgumslēdzēja valdība var sniegt LRIT datu centram reglamentu par LRIT informācijas saņemšanas kritērijiem;

- jāsadarbojas ar mērķi atrisināt jautājumus, kas saistīti ar to, ar kuru karogu konkrētais kuģis ir tiesīgs kuģot, un

- jānodrošina visas tās saņemtās LRIT informācijas iznīcināšana, kura vairs netiek izmantota, vai šādas informācijas arhivēšana drošā un aizsargātā veidā.

  - Saskaņā ar V/9-1.8.2. noteikumu Līgumslēdzējām valdībām ir pienākums sazināties ar Organizāciju un ievadīt LRIT datu izplatīšanas plānā informāciju, kas norādīta 11.2. punktā, un pēc tam atjaunināt šādu informāciju vienmēr, kad tajā tiek veiktas izmaiņas, pirms LRIT informācijas sniegšanas pieprasīšanas saskaņā ar V/19-1.8.1. noteikumu.

  - Līgumslēdzējas valdības ir informētas par to, ka LRIT sistēma nepiemēro nekādus ierobežojumus atbilstīgi V/19-1.8.2. un V/19-8.1.3.noteikumam attiecībā uz kuģiem, kuri atrodas ūdeņos krasta virzienā no bāzes līnijām, vai atbilstīgi V/19-18.1.4. noteikumam attiecībā uz kuģiem, kuri atrodas teritoriālajos ūdeņos, līdz brīdim, kad tās ir paziņojušas nepieciešamo informāciju Organizācijai un sniegušas to LRIT datu izplatīšanas plānā.

- Meklēšanas un glābšanas dienesti

  - Ievērojot 7.7. punktu, gadījumā, kad meklēšanas un glābšanas dienests vēlas saņemt LRIT informāciju atbilstīgi V/19-1.12. noteikumam, tam ir jānorāda LRIT datu centram šādas informācijas saņemšanas kritēriji.

  - Meklēšanas un glābšanas dienestam ir jāpieprasa LRIT informācijas sniegšana vienīgi ar tā LRIT datu centra starpniecību, kas apkalpo Līgumslēdzēju valdību, kuras teritorijā dienests atrodas.

  - Ievērojot attiecīgās Līgumslēdzējas valdības tiesību aktus, meklēšanas un glābšanas dienestiem jāsniedz informācija, kad to pieprasa LRIT koordinators ar mērķi nodrošināt LRIT sistēmas darbības vispusīgu pārbaudi un jebkādu strīdu izskatīšanu.

***

Termina "meklēšanas un glābšanas dienests" definīcija ir sniegta V/2.5. noteikumā.

Sk. MSC.1/Circ.1259 par starpposma pārskatīto LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju.

Šo noteikumu nepiemēro attiecībā uz kuģiem, kuri LRIT informācijas pārraidei izmanto kādu radiosakaru iekārtu, kas atbilst IV nodaļas noteikumiem. Šādos gadījumos kuģa iekārta ir jāaprīko ar elektroenerģijas avotiem, kas noteikti IV/13. noteikumā.

Sk. rezolūciju A.813(19) par vispārējām prasībām attiecībā uz visu elektrisko un elektronisko kuģa iekārtu elektromagnētisko savietojamību.

Sk. MSC.1/Circ.1259 par starpposma pārskatītajām LRIT sistēmas tehniskajām specifikācijām

Sk. informāciju par iepriekš plānotajiem atrašanās vietas ziņojumiem, kas noteikti 1. tabulas 2. piezīmē.

Iepriekš noteikti intervāli ir intervāli, kas norādīti 4.4. punktā.

Sk. ziņojumus pēc pieprasījuma, kas noteikti 1. tabulas 1. piezīmē.

Iepriekš noteikti intervāli ir intervāli, kas norādīti 4.4. punktā.

Sk. MSC.1/Circ.1259 par starpposma pārskatīto LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju.

Sk. MSC.1/Circ.1259 par starpposma pārskatīto LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju.

Sk. MSC.1/Circ.1259 par starpposma pārskatīto LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju.

Bāzes līnijas attiecīgās Līgumslēdzējas valdības teritoriālo ūdeņu platuma mērīšanai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, norobežojošās līnijas starp attiecīgajām Līgumslēdzējām valdībām un valstīm ar blakus esošu krasta līniju un attiecīgās Līgumslēdzējas valdības krasts, kas ietver visus ūdeņus krasta pusē, kuros spēj kuģot jebkurš kuģis, kam ir jāizpilda V/19-1. noteikuma prasības.

Bāzes līnijas attiecīgās Līgumslēdzējas valdības teritoriālo ūdeņu platuma un teritoriālo ūdeņu ārējās robežas mērīšanai saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un norobežojošās līnijas starp attiecīgo Līgumslēdzēju valdību teritoriālajiem ūdeņiem un valstīm ar pretējiem vai blakus esošiem krastiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

Sk. MSC.1/Circ.1259 par starpposma pārskatīto LRIT sistēmas tehnisko specifikāciju.